| Section 1 / раздел 1 | TENGIZCHEVROIL ТЕНГИЗШЕВРОЙЛ Instructions to Contractor (ITC) Инструкции Подрядчику (ИП) |  | ITC (ИП): 2048898 | Rev (РЕВ): |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ref. RR (Рег.№): N/A |  |
|  |  |  | Date (Дата): 24-08-2024 |  |
|  | Area (Произв. участок): KTL-2 / КТЛ-2 | Unit (Установка): 300 | Equipment (Оборудование): 2G-304B |  |
|  | WO (Наряд на работу): 2048898 | EWR (ЗИР): N/A | Contractor (Подрядчик): MPS |  |
|  | Project Title: Install coupling guard. Название проекта: Установить защитный кожух муфты. |  |  |  |
|  | Describe in detail, Attach / Photos if required Опишите подробно, если нужно, приложите чертежи / фото |  |  |  |
| section 2 / раздел 2 | Description of Problem: Coupling integrity failure. Описание проблемы: Нарушение целостности муфты сцепления. |  |  |  |
|  | Proposed solution: Coupling integrity failure. Предлагаемое решение: Установить защитный кожух муфты. |  |  |  |
|  | Instructions: (Attach documents if necessary) Инструкции: (Если нужно, приложите документы) |  |  |  |
|  | MPS shall follow all Quality Management (QM) requirements designated in the Quality Control package. MPS shall follow all relevant TCO Safety Instruction in the progress of works, all of which are readily obtainable from the TCO Intranet. Исполнитель соблюдает все требования по управлению качеством (УК), указанные в пакете документации контроля качества. Исполнитель строго соблюдает все соответствующие инструкципо ТБ ТШО во время выполнения работ. Все инструкции по ТБ доступны на внутренней веб-странице ТШО |  |  |  |
|  | Shop work/Работа в цеху: - Prior to commencing any fabrication works verify dimensions on site. Перед изготовлением каких-либо материалов проверить все размеры по месту на участке. - Withdraw materials required for this Job Pack from TCO Warehouse according to Material Request(s). Получить необходимые материалы со склада ТШО согласно заявке(-ам) на материалы. - Prefabricate coupling guard, as per isometric drawing(s) L-SK-001. Use TCO-approved Welding Procedure Specification(s) (WPSs) indicated on isometric drawing(s). Изготовить защитный кожух муфты, как указано на изометрическом чертеже L-SK-001. Использовать утвержденную ТШО сварочную процедуру, указанную на изометрическом чертеже. - Perform non-destructive examination (NDE) and hardness testing of shop welds, as specified on isometric drawing(s) L-SK-001. Провести неразрушающий контроль (НК) и испытание на твёрдость сварных швов, выполненных в цеху, как указано на изометрическом чертеже L-SK-001. - Abrasive blast and coat new support, as specified on isometric drawing L-SK-001 in accordance with TES COM-SU-5191-TCO. Произвести абразивную очистку и нанести покрытие на новую опору, как указано на изометрическом чертеже L-SK-001 в соответствии с ТУ COM-SU-5191-TCO. Site work/Работа на участке: - Perform relevant job safety assessments (PPHA & JSA) and obtain required Permits-to-Work (PTWs). Провести соответствующие анализы степени опасности работ (АСОР при планировании и АБР) и получить необходимые наряды-допуски - Demarcate work area as necessary. NOTE: TCO Operations shall isolate, depressurize, drain and ready for Hot Work, Equipment and Piping associated with this Project, if and as applicable, and shall hand it over to CONTRACTOR; fully accessible, safe and Locked-Out-Tagged-Out (LOTO) as scheduled and agreed between TCO Operations and CONTRACTOR. Установить ограждение рабочего участка ПРИМЕЧАНИЕ: Представители отдела эксплуатации TШO должны отглушить, сбросить давление, сдренировать, подготовить к огневым работам оборудование и трубопровод по проекту, если применимо, и передают ПОДРЯДЧИКУ в полнодоступном, безопасном состоянии с установленными замками и ярлыками в согласованные сроки с представителями отдела эксплуатации TШO и ПОДРЯДЧИКА. - Arrange with Zone Maintenance to isolate, install LOTO. Согласовать с Зональным Техобслуживанием отключение, вывешивание замков и ярлыков. - Install coupling guard as specified on isometric drawing L-SK-001. Установить защитный кожух муфты, как указано на изометрическом чертеже L-SK-001. - All QM piping passport documentation (A-category Checklists) to be verified and signed by TCO-approved QM Inspector prior to PSSR, but not later than 24 hours after mechanical scope completion. Вся паспортная документация трубопровода (проверочные листы категории А) должна быть проверена и подписана утвержденным ТШО инспектором управления качеством перед проведением ППТБ, но не позднее 24 часов после завершения механических работ. - Advise Adilzhan Aksholakov / Nurkhat Uteulin, DE KTL Plant Support Engineer at ext. 3194 about work completion and invite all necessary people to PSSR. - Сообщить Адильжану Акшолакову / Нурхату Утеулину, инженерам ИПГ поддержки объекта КТЛ по тел. 3194 о завершении работ и пригласить соответствующих лиц на ППТБ. - Job Pack Coordinator shall submit the completed PIC checklist to Operations department after being signed by Quality Management group. (Form is provided by QM Dept.). Координатор РП предоставляет заполненный руководителем задания (РЗ) проверочный лист отделу эксплуатации после подписания листа в отделе управления качеством. (Форма предоставляется отделом УК). - Conduct PSSR and close out A-category punch points. Провести ППТБ и устранить замечания категории A. - Close out all B-category punch points. Устранить замечания категории Б - Clean up the work area and demobilize from site. Произвести уборку на рабочем участке и демобилизоваться. |  |  |  |
|  | Cost / Schedule Impact Влияет на расходы / график выполнения Yes / Да No / Нет |  |  |  |
|  | Attached Drawings and Documentation: Use the drawings attached to this ITC for job implementation. Приложенные чертежи и документы: Для проведения работ использовать чертежи описаные и приложеные к данной Инструкции Подрядчику. TCO QA/QC Matrix is available depend of scope work. Наличие Матрицы QA/QC ТШО зависит от объема. |  |  |  |

| Section/ раздел 3 | Approved by / Утверждения: | Signature / Подпись: |
| --- | --- | --- |
|  | Design engineer Инженер разработчик | ✍ |
|  | Checker Проверяющий | ✍ |
|  | RE QM Lead Вед. Специалист КК отдела Надежности | ✍ |
|  |  | ✍ |
|  | Approver Утверждающий | ✍ |